Pneumatický šroubovák Hymair AT-W9

Před prvním použitím pneumatického šroubováku si pečlivě pročtěte tento návod k obsluze.

Popis

Pneumatický šroubovák pistolového provedení s precizním rychloupínacím sklíčidlem a rychlospojkou pro šestihranné bity (1/4") má skříň z odolné aluminiové slitiny, tlačítko pro pravý/levý chod a regulaci otáček. Utahovací moment činí 150 Nm, otáčky 9000/min, spotřeba vzduchu 135 l/min, provozní tlak 6,3 bar, hadice Js 8 mm, délka 160 mm, hmotnost 1,10 kg.

Dodávka stlačeného vzduchu

- Ujistěte se, že vzduchový kompresor používaný pro pohon pneumatického nářadí má odpovídající výkon, viz technické parametry.

- Před připojováním pneumatického nářadí ke zdroji stlačeného vzduchu uzavřete jeho kulový ventil.

- Tlak stlačeného vzduchu se musí pohybovat v rozmezí 6,3 - 8 bar. Vysoký tlak a nečistoty ve stlačeném vzduchu zkracují životnost pneumatického nářadí, které se rychleji opotřebovává a také může být příčinnou vzniku nebezpečných situací.

- Denně vypouštějte kondenzát. Voda ve vzduchovém potrubí se může dostat do nářadí a poškodit jeho vnitřní mechanizmus.

- Každý týden čistěte vstupní vzduchový filtr. Doporučené schéma zapojení nářadí můžete vidět na obrázku dole.

- Tlak v potrubí se může zvyšovat adekvátně při použití extra dlouhé vzduchové hadice (obvykle přes 8 metrů). Minimální průměr hadice by měl být ¼“, vnitřní průměr a šroubení by mělo mít stejný vnitřní otvor.  Obvykle doporučený vnitřní průměr hadice pro dodávku stlačeného vzduchu pro maximální výkon pneumatického nářadí 3/8“.

- Používejte vhodné hadice a šroubení. Nedoporučujeme připojování nářadí přímo rychlospojkami, vzhledem k možné špatné funkci nářadí vlivem vibrací. Kromě připojení hlavní hadice a připojení mezi dodávkou vzduchu a hadicí vedoucí od nářadí.

- Hadici držte mimo dosah zdroje tepla, olejů a ostrých předmětů. Před každým použitím zkontrolujte, zda není hadice poškozená. Ujistěte se, že veškeré spoje jsou bezpečné a těsní.

| - Pneumatické nářadí - Vzduchová hadice 3/8“ (vnitřní průměr) - Maznice - Regulátor tlaku - Filtr - Uzávěr ventilu - Přívodní hadice | - Rychlospojka - Vypouštění kondenzátu - 1/2" nebo větší potrubí a šroubení - Sušička vzduchu - 1" nebo větší potrubí a šroubení - Vzduchový kompresor - Automatická výpusť - Vypouštění kondenzátu |
| --- | --- |

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než pro který bylo určeno.

- S důrazem na vyloučení úrazu vždy při práci s tímto pneumatickým přístrojem / zařízením používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, ochranný pracovní oděv, ochranné pracovní rukavice.

- Hlukové emise (hladina tlaku zvuku) v pracovním prostředí mohou překročit normální standard, obvykle 85dB (A). V tomto případě je použití kvalitní pomůcky pro ochranu sluchu nezbytnou nutností.

- Volné oblečení nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části nářadí.

- Tlak vzduchu nikdy nesmí překročit maximální pracovní tlak uvedený výrobcem.

- Nikdy nepoužívejte uvedené zařízení ve výbušné atmosféře.

- Se zařízením pracujte v čistých, suchých a dobře větraných prostorách.

- Pro zajištění dlouhé životnosti je nutné používat odpovídající velikost (průměr) vzduchové hadice a odpovídající příslušenství.

- Nadměrný tlak stlačeného vzduchu a příliš vysoké volnoběžné otáčky nástroje mohou urychlit opotřebení nářadí a mohou být příčinou nebezpečných situací.

- Ujistěte se, že všechna zařízení jsou správně a bezpečně zapojena.

- Před výměnou příslušenství i při nepoužívání přístroje jej vždy odpojte od zdroje tlakového vzduchu.

- Nedotýkejte se pohyblivých součástí a příslušenství přístroje v průběhu práce s ním.

- Při práci vždy udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od těla.

- Buďte opatrní a dávejte pozor na hadici ležící na zemi, která vede k pneumatickému nářadí. Uklouznutí, zakopnutí, upadnutí může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

- Pro správný provoz přístroje vždy používejte odpovídající filtrační zařízení vzduchu a mazací jednotku.

- Věnujte zvýšenou pozornost mazání a konzervaci přístroje. V případě zařízení pro povrchové úpravy, věnujte pozornost odlučování vody a nečistot s následnou jemnou filtrací. Jednotky úpravy vzduchu, olejovače a odlučovače vody jsou rovněž součástí nabídky firmy AKADEA s.r.o.

- Vždy udržujte přístroj v nepoškozeném stavu v čistotě a suchém prostředí.

- Nářadí nikdy nepřenášejte za vzduchovou hadici.

- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

- Nikdy nepozměňujte vnitřní a vnější konstrukci nářadí, můžete tím způsobit nebezpečné situace během práce. Takovéto pozměňovací zásahy vedou také ke ztrátě záruky.

Údržba a mazání

Pneumatické nářadí by mělo být denně (nebo před každým použitím) mazáno olejem. Mazáním ještě před zahájením práce výrazně zvyšujete životnost zařízení. Nejjednodušším způsobem, jak zajistit toto mazání, je instalace filtru a olejovače na konec rozvodu stlačeného vzduchu, případně přímo k přístroji. Jestliže není momentálně takový olejovač k dispozici, je třeba denně (nebo po 1 až 2 hodinách nepřetržitého provozu) před začátkem použití přístroje nalít do vzduchové hadice cca 1 až 2 cm3 vzduchového oleje SAE 10.  Nemazaný vzduchový motor ztrácí rychle výkon a tato okolnost pak vede nevyhnutelně k jeho opravě. Částečky rzi v rozvodu stlačeného vzduchu jsou zachycovány odlučovačem vody přístroje. Dbejte na to, aby vzduch byl vždy čistý a olejovaný. Veškeré doplňkové přístroje pro úpravu vzduchu Vám poskytne autorizovaný prodejce pneumatického nářadí.

Odstraňování problémů

| Problém | Příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Nářadí pracuje neobvyklou rychlostí nebo nepracuje. | - Do pohonu vnikla nečistota. | - Demontujte nářadí a vyčistěte jeho vnitřní součásti podle příslušných pokynů. |
|  | - V nářadí chybí olej. | - Namažte nářadí dle návodu. |
|  | - Nízký tlak vzduchu. | - a) Nastavte regulátor na maximum. |
|  | - Vzduchová hadice netěsní. | - Utěsněte hadice. Použijte těsnící pásku. |
|  | - Ztráta tlaku. | - a) Ujistěte se, že hadice má správnou velikost. Dlouhá hadice nebo nářadí používající větší objem vzduchu může požadovat hadici s vnitřním průměrem ½“ nebo větší v závislosti na celkové délce hadic. b) Nepoužívejte spojení více hadic, spojené rychlospojkami. Způsobuje to další ztráty tlaku a redukuje výkon zařízení. |
|  | - Lopatky pohonu jsou poškozené nebo opotřebované. | - Vyměňte lopatky. |
|  | - Vzduch z výfuku pneumatického nářadí je vlhký nebo obsahuje vodu. | - Zkondenzovaná voda ve vzdušníku kompresoru: (viz manuál k vzduchovému kompresoru.) Namažte nářadí a spusťte tak dlouho, dokud je patrná voda. Poté nářadí znovu namažte a nechte 1-2s běžet. |
| Abnormální vibrace a/nebo se nářadí nadměrně rychle zahřívá. | Nářadí není mazáno. | Nářadí rovnoměrně namažte olejem, dokud nedosáhnete správných otáček a kroutícího momentu. |

Poznámka: Při jakékoliv další zvláštní poruše, která nemůže být odstraněna uživatelem, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo jeho servisní oddělení.

Skladování

Vyvarujte se skladování výrobku v místech s vysokou vlhkostí, která může mít za následek zrezivění mechanismu uvnitř pneumatického nářadí. Před uložením, výrobek nakonzervujte olejem, který nalijete do vstupního otvoru vzduchu a nechte několik sekund proběhnout. Použitý olej musí být určen pro pneumatické nářadí.

Likvidace nepotřebného zařízení

Je-li výrobek vážně poškozen nebo je na konci životnosti, odneste jej do sběrného místa na recyklaci. Výrobek nikdy nevhazujte do odpadu nebo ohně.