## Nabíjecí a startovací zdroj FY-1400

- Úvod

- Technické parametry

- Bezpečnostní opatření

- Ovládací prvky

- Obsluha

- Oprava a údržba

  - Schématický pohled

  - Odstraňování poruch

- Schéma elektroinstalace

- Příslušenství a seznam náhradních dílů

- Úvod

Výkonný a spolehlivý nabíjecí a startovací zdroj je určen jednak pro nabíjení autobaterií 12 V a 24 V (35 Ah až 800 Ah), ale hlavně jako pomocný startovací zdroj. Jako nabíječka pracuje s elektronickou regulací nabíjecího proudu, což umožňuje kvalitní a šetrné nabíjení, ale také tzv. rychlonabíjení s časovačem. Jako pomocný startovací zdroj je vhodný pro osobní, dodávkové a běžné nákladní automobily, autobusy a traktory (startovací proud až 1250 A). Umožňuje i nabíjení více baterií najednou. Vybaven ochranou proti zkratu.

- Technické parametry

| Vstupní napětí | 230V |
| --- | --- |
| Výkon | 1,4/11 kVA |
| Nabíjecí napětí | 12/24V |
| Efektivní nabíjecí proud (6 stupňů) | 11-17-24-31-38-50 A |
| Okamžitý proud | 1250 A |
| Doporučená kapacita | 35 / 800 Ah |
| Rozměry | 340 x 410 x 740 mm |
| Hmotnost | 45 kg |
| Délka přívodního kabelu | 3000 mm |
| Délka pracovních kabelů | 3000 + 3000 mm |

- Bezpečnostní opatření

- Vyberte vhodné umístění přístroje.

- Nedávejte nebo neprovozujte přístroj v místech, kde by se mohl převrhnout.

- Přístroj přesunujte pomocí vozíku nebo rukojeti.

- Během nabíjení baterie vznikají hořlavé plyny, nikdy nekuřte nebo neumožněte jiskrám nebo plamenům být v blízkosti baterie.

- Nabíječku provozujte ve vnitřních prostorech s dobrou ventilací. Nabíječku nepoužívejte a neskladujte v dešti, sněhu nebo vlhkém prostředí.

- Před zapojením svorek odpojte nabíječku od přívodu.

- Během nabíjení baterie v některých elektrických součástech nabíječky vznikají elektrický oblouk a jiskry, jako například hlavní vypínač a relé. Držte nabíječku mimo dosah hořlavých a výbušných plynů.

- Neukončujte náhle nabíjení baterie, předtím, než byla plně nabitá. Také nikdy neumožněte svorkám se vzájemně dotýkat.

- Neprovozujte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, poškozené součásti okamžitě vyměňte.

- Nikdy nenabíjejte zmrzlou baterii.

- Používejte pouze předepsané pojistky.

- Baterii před nabíjením očistěte a zkontrolujte počáteční napětí baterie.

- Při nabíjení baterie, nikdy nenastavujte přepínač režimu do polohy „0“.

- Nikdy nenabíjejte poškozenou baterii, v opačném případě hrozí poškození zabudované ochrany.

- Nezapínejte nabíjecí proud, jestliže baterie je nabitá.

- Ovládací prvky

    - rukojeť

    - přepínač 12V/24V

    - kontrolka 12V

    - kontrolka 24V

    - kontrolka napájení

    - časový spínač

    - nastavení proudu

    - voltmetr

    - ampérmetr

- Obsluha

Zapojení při nabíjení:

24 V zapojení                                                              12 V  zapojení

Nabíjení:

- Zvolte napětí 12V nebo 24V.

- Zapojte kabely nabíječky, jak je zobrazeno na schématu a pak připojte svorky kabelů nabíječky k pólům baterie.

- Zvolte nabíjecí proud a dobu nabíjení. Polohy 1, 2, 3 pro nastavení proudu, jsou pro pomalé nabíjení a 4, 5, 6 pro rychlé nabíjení. Obvyklá doba při rychlém nabíjení je 60 minut.

- Připojte nabíječku k přívodu napájení, doba nabíjení by měla být nastavena v mezích 60 minut pomocí časovacího spínače. Nabíječka se vypne automaticky, jakmile dosáhne přednastavené doby.

- Nabíječka může nabíjet najednou více než jednu baterii, ale doba nabíjení se bude prodlužovat.

Zapojení při pomocném startování:

24 V zapojení                                             12 V  zapojení

Pomocné startování:

- Zvolte napětí 12V nebo 24V.

- Zapojte kabely nabíječky, jak je zobrazeno na schématu a pak připojte svorky kabelů nabíječky k pólům baterie.

- Připojte pomocný startovací zdroj k přívodu napájení.

- U motorů s vyšším výkonem pro lepší startování oživte baterii vozidla pomocí 15 minutového rychlého nabíjení. U vznětových motorů před startováním předžhavte žhavící svíčku. Při zapojování kabelů nejdříve zapojte mínus (-) a pak plus (+).

- Zapojte kabely startovacího zdroje tak, jak je zobrazeno na schématu. Jakmile je ovladač nastavení proudu v poloze „0“, poté ho otočte do maximální polohy pro pomocné startování motoru. Jestliže vozidlo nenastartuje po 3 – 4 pokusech, nechte baterii nabíjet dalších 15 minut pomocí rychlého nabíjení.

Poznámka:

- Plus svorka z baterie musí být zapojena ke kladnému (+) pólu baterie a mínus svorka k zápornému (-) pólu.

- Nepožívejte zapojení pro nabíjení pro pomocné startování, v opačném případě poškodíte ampérmetr a spálíte pojistku.

- Jestliže motor nelze nastartovat, zkontrolujte přívodní kabel, jestli splňuje požadavky výrobce a zkontrolujte zapojení startovacích kabelů.

- Oprava a údržba

  - Schématický pohled

Usměrňovač proudu

Čelní pohled

Hlavní transformátor

Střídavý stykač

Zadní pohled

24 V připojení+       12 V připojení –

Připojení – pomocného startování  Připojení + pro nabíjení

  - Odstraňování poruch

| Porucha | Příčina | Náprava |
| --- | --- | --- |
| Bez napětí (zhasnutá kontrolka napájení) | - Uvolněná přívodní zástrčka - Hlavní vypínač je v poloze „off“ | - Zkontrolujte přívodní zástrčku - Zapněte přístroj |
| Časový spínač nepracuje | - Časový spínač nebyl nastaven - Časový spínač je poškozený | - Nastavte časový spínač - Vyměňte časový spínač |
| Nedostatečný elektrický výkon nabíječky baterie | - Nesprávné zapojení kabelů nebo svorek - Nedostatečný nabíjecí proud - Nedostatečná doba nabíjení - Překročený nabíjecí proud kapacity baterie | - Zkontrolujte zapojení kabelů a uchycení svorek - Zvyšte nabíjecí proud - Zvyšte dobu nabíjení - Zkontrolujte správný nabíjecí proud baterie, která má být nabíjená |
| Nabíječka zastavila činnost když pracovala | - Časový spínač dosáhl nastavené doby - Baterie se přehřála | - Seřiďte časový spínač - Čekejte, dokud nabíječka nevychladne |
| Voltmetr nepracuje | - Vypínač je v poloze „off“ - Přepínač 12V/24V je v neutrální poloze | - Zapněte hlavní vypínač, seřiďte časový spínač a nastavte proud - Zvolte 12V nebo 24V |
| Ampérmetr nepracuje | - Není žádný výstupní proud | - Ampérmetr pracuje, jakmile je pod zátěží |
| Baterie se nenabíjí | - Nesprávné zapojení kabelů - Hlavní vypínač v poloze „off“ - Baterie je poškozená | - Zkontrolujte zapojení kabelů - Dejte hlavní vypínač do správné polohy - Zkontrolujte baterii |